HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BẢN TỔNG HỢP ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP 2026

MÔN: KỸ THUẬT MẠNG TRUYỀN THÔNG

Tài liệu bám theo file “2026 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KTMTT.pdf”.

Nội dung kiến thức tổng hợp theo giáo trình “Kỹ thuật mạng truyền thông”, PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban, 2021.

Mục tiêu: giúp ôn nhanh lý thuyết, nắm bảng so sánh, và có mẫu xử lý bài tập IP/subnetting/định tuyến.

# Cách dùng tài liệu

Học theo thứ tự ưu tiên: IP/subnetting và định tuyến → OSI/TCP-IP/TCP-UDP → RIP/OSPF/BGP → Ethernet/WLAN/LAN → MPLS.

Các bảng so sánh là phần dễ ra câu lý thuyết. Nên học theo cặp: OSI với TCP/IP, datagram với kênh ảo, vector khoảng cách với trạng thái liên kết, TCP với UDP.

Phần bài tập cần luyện theo quy trình, không học thuộc kết quả: xác định số host, chọn prefix, chia dải, gán gateway, rồi lập bảng định tuyến.

# Mục lục đề cương đã tổng hợp

1. Mạng truyền thông: phân loại, nguyên lý hoạt động chung.

2. Mô hình kết nối các hệ thông mở OSI: chức năng tương ứng của từng lớp và ví dụ cụ thể.

3. Mô hình chồng giao thức TCP/IP: chức năng từng lớp, so sánh với OSI.

4. Lớp liên kết dữ liệu: chức năng, cơ chế định khung, kiểm soát lỗi, điều khiển luồng.

5. Ethernet: cơ chế CSMA/CD và cấu trúc khung Ethernet.

6. LAN: khái niệm, kiến trúc mạng, thiết bị.

7. WLAN: khái niệm, mô hình, ưu nhược điểm.

8. Cơ chế chuyển mạch gói: datagram và kênh ảo, so sánh và nêu ứng dụng

9. Định tuyến: khái niệm, phân loại, so sánh, cấu trúc chức năng bộ định tuyến (router).

10. Nguyên tắc hoạt động của Vector khoảng cách và trạng thái liên kết.

11. Các kiểu địa chỉ trong liên mạng (Internet); IPv4 và IPv6.

12. Giao thức IP: chức năng, tiêu đề, địa chỉ, subnetting, phân mảnh.

13. ICMP, ARP, RARP (chức năng,đặc điểm chính, hoạt động, ví dụ)

14. RIP (đặc điểm chính, nguyên tắc hoạt động, ưu nhược điểm, khả năng ứng dụng)

15. OSPF (kiểu mạng, đặc điểm chính, nguyên tắc hoạt động, ưu nhược điểm, khả năng ứng dụng)

16. BGP.(đặc điểm chính, nguyên tắc hoạt động, hệ tự trị)

17. TCP/UDP.

18. Cấu trúc và chế độ vận hành bộ định tuyến.

19. MPLS.

20. Bài tập subnetting, VLSM, gán địa chỉ IP và bảng định tuyến.

# 1. Mạng truyền thông: phân loại và nguyên lý hoạt động chung

Mạng truyền thông là hệ thống gồm các thiết bị đầu cuối, thiết bị chuyển mạch/định tuyến và môi trường truyền dẫn, dùng để trao đổi thông tin giữa các người dùng hoặc giữa các hệ thống. Trong giáo trình, mạng được phân loại theo phạm vi và công nghệ như LAN, MAN, WAN, mạng không dây và liên mạng.

| Loại mạng | Phạm vi/đặc điểm | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| LAN | Mạng cục bộ trong phòng, tòa nhà, khuôn viên; tốc độ cao, độ trễ thấp, thường do một tổ chức quản lý. | Ethernet trong phòng máy, mạng công ty. |
| MAN | Mạng đô thị trong một thành phố; có thể dựa trên cáp quang, truyền hình cáp hoặc vô tuyến đô thị. | Mạng cáp đô thị, Metro Ethernet. |
| WAN | Mạng diện rộng trong quốc gia/châu lục; thường gồm đường truyền và router, dùng chuyển mạch gói. | Internet, mạng liên chi nhánh ngân hàng. |
| Mạng không dây | Dùng sóng vô tuyến thay cho dây dẫn; có thể là Bluetooth, WLAN, mạng di động. | Wi-Fi IEEE 802.11, 4G/5G. |
| Liên mạng | Nhiều mạng khác công nghệ được kết nối với nhau bằng router/gateway. | Nhiều LAN kết nối qua WAN tạo thành Internet. |

Nguyên lý hoạt động chung của mạng hiện đại dựa trên phân lớp giao thức. Mỗi lớp cung cấp dịch vụ cho lớp trên và sử dụng dịch vụ của lớp dưới. Khi gửi dữ liệu, dữ liệu được đóng gói qua từng lớp; khi nhận, dữ liệu được bóc tách theo chiều ngược lại.

Dịch vụ hướng kết nối: thiết lập kết nối trước, truyền dữ liệu, sau đó giải phóng kết nối. Ví dụ: TCP.

Dịch vụ phi kết nối: mỗi gói được xử lý độc lập, không cần thiết lập kết nối trước. Ví dụ: IP, UDP.

Giao thức là tập quy tắc trao đổi giữa các thực thể cùng lớp; dịch vụ là khả năng mà một lớp cung cấp cho lớp trên.

# 2. Mô hình OSI: chức năng từng lớp và ví dụ

OSI là mô hình tham chiếu 7 lớp, dùng để mô tả quá trình truyền thông từ ứng dụng người dùng xuống môi trường vật lý và ngược lại. Khi đi thi, cần nhớ thứ tự lớp và chức năng chính của từng lớp.

| Lớp OSI | Chức năng chính | Ví dụ giao thức/thiết bị |
| --- | --- | --- |
| 7. Ứng dụng | Cung cấp dịch vụ mạng trực tiếp cho chương trình người dùng. | HTTP, FTP, DNS, SMTP. |
| 6. Trình diễn | Biểu diễn dữ liệu, mã hóa, nén, chuyển đổi cú pháp dữ liệu. | ASCII, JPEG, TLS/SSL ở góc độ mã hóa. |
| 5. Phiên | Thiết lập, quản lý, đồng bộ và kết thúc phiên làm việc giữa ứng dụng. | RPC, NetBIOS session. |
| 4. Giao vận | Truyền thông tiến trình-tới-tiến trình; phân đoạn, đánh số, điều khiển luồng/lỗi. | TCP, UDP; địa chỉ cổng. |
| 3. Mạng | Định tuyến, đánh địa chỉ logic, chuyển gói qua nhiều mạng. | IP, ICMP, router. |
| 2. Liên kết dữ liệu | Đóng khung, địa chỉ MAC, phát hiện lỗi, điều khiển truy nhập môi trường. | Ethernet, Wi-Fi MAC, switch. |
| 1. Vật lý | Truyền bit thô qua môi trường truyền dẫn; tín hiệu, đầu nối, tốc độ bit. | Cáp đồng, cáp quang, sóng vô tuyến, hub/repeater. |

Mẹo học: từ dưới lên là “truyền bit → đóng khung → định tuyến gói → truyền tiến trình → quản lý phiên → biểu diễn dữ liệu → dịch vụ ứng dụng”.

# 3. Mô hình chồng giao thức TCP/IP và so sánh với OSI

TCP/IP là mô hình giao thức dùng phổ biến trong Internet. Giáo trình chia TCP/IP thành 4 lớp: Truy nhập mạng, Liên mạng, Giao vận và Ứng dụng.

| Lớp TCP/IP | Tương ứng OSI | Chức năng | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ứng dụng | OSI lớp 5, 6, 7 | Cung cấp dịch vụ mạng cho ứng dụng; trong TCP/IP gộp cả chức năng phiên và trình diễn. | HTTP, FTP, DNS, SMTP, Telnet. |
| Giao vận | OSI lớp 4 | Truyền dữ liệu giữa các tiến trình, dùng cổng để phân biệt ứng dụng. | TCP, UDP. |
| Liên mạng | OSI lớp 3 | Địa chỉ IP, định tuyến, chuyển gói qua liên mạng. | IP, ICMP, ARP/RARP hỗ trợ ánh xạ. |
| Truy nhập mạng | OSI lớp 1, 2 | Truy nhập môi trường vật lý, đóng khung, truyền bit trong mạng vật lý. | Ethernet, WLAN, PPP. |

| Tiêu chí | OSI | TCP/IP |
| --- | --- | --- |
| Số lớp | 7 lớp. | 4 lớp. |
| Tính chất | Mô hình tham chiếu tổng quát, ra đời trước nhiều giao thức cụ thể. | Mô hình gắn trực tiếp với bộ giao thức Internet đang dùng thực tế. |
| Phân biệt dịch vụ/giao diện/giao thức | Rõ hơn. | Ban đầu không tách bạch rõ bằng OSI. |
| Mức độ sử dụng | Dùng nhiều trong học tập, phân tích, chuẩn hóa. | Dùng thực tế trong Internet và mạng IP. |

# 4. Lớp liên kết dữ liệu

Lớp liên kết dữ liệu biến kênh truyền vật lý thành đường truyền tin cậy hơn cho lớp mạng bằng cách đóng gói bit thành khung, phát hiện lỗi, điều khiển luồng và điều khiển truy nhập đường truyền.

Đóng khung: xác định điểm bắt đầu/kết thúc của một khung dữ liệu.

Địa chỉ vật lý: dùng địa chỉ MAC để nhận biết thiết bị trong cùng mạng cục bộ.

Kiểm soát lỗi: phát hiện lỗi bằng FCS/CRC, checksum; có thể yêu cầu truyền lại bằng ARQ.

Điều khiển luồng: tránh bên gửi truyền nhanh hơn khả năng xử lý của bên nhận.

Điều khiển truy nhập môi trường: quyết định trạm nào được truyền khi nhiều trạm dùng chung đường truyền.

| Cơ chế định khung | Ý tưởng | Ghi nhớ |
| --- | --- | --- |
| Đếm ký tự | Trường đầu khung ghi số byte/ký tự của khung. | Sai một trường đếm có thể làm lệch toàn bộ chuỗi khung. |
| Byte cờ + byte stuffing | Dùng byte cờ đánh dấu đầu/cuối; nếu dữ liệu chứa byte giống cờ thì chèn byte thoát. | Hay gặp trong liên kết byte-oriented. |
| Bit stuffing | Dùng chuỗi bit cờ; nếu dữ liệu có chuỗi giống cờ thì chèn bit 0 để tránh nhầm. | Hay gặp trong giao thức bit-oriented. |

Cơ chế định khung

*Cơ chế kiểm soát lỗi:

- Điều khiển lỗi là các kỹ thuật để phát hiện và sửa lỗi xảy ra trong quá trình truyền các frame.

- Phân loại lỗi đối với frame:

  - Mất frame: frame không đến đích hoặc đến nhưng thông tin điều khiển trên frame bị hư(bên nhận ko thể xác định là frame nào)

  - Frame hư: thông tin điều khiển trên frame xác định được nhưng dữ liệu trong frame bị lỗi.

- Kỹ thuật điều khiển lỗi:

  - Kỹ thuật phát hiện lỗi (CRC, Parity,...)

  - Positive ACK – xác nhận các frame nhận được

  - Negative ACK (NAK) – yêu cầu truyền ;ại cho các frame bị hư.

  - Truyền lại sau một thời gian time-out.

*Cơ chế điều khiển luồng:

Cơ chế này giúp đồng bộ tốc độ truyền và nhận, thường dựa trên sự phản hồi từ máy thu:

- Giao thức Dừng và Chờ (Stop-and-Wait): Máy phát gửi đi 1 khung và bắt buộc phải dừng lại để chờ nhận được bản tin xác nhận (ACK) từ máy thu thì mới được gửi khung tiếp theo. (Dễ cài đặt nhưng hiệu suất sử dụng đường truyền thấp).

- Giao thức Cửa sổ trượt (Sliding Window): Cho phép máy phát gửi liên tiếp nhiều khung (lên tới giới hạn kích thước của "cửa sổ") mà không cần chờ ACK ngay lập tức. Điều này giúp tối ưu hóa hiệu suất truyền dẫn. Có hai biến thể chính khi xử lý lỗi trong cửa sổ trượt:

  - Go-Back-N (Quay lui N): Nếu có một khung bị lỗi, máy phát sẽ phải truyền lại toàn bộ các khung từ khung bị lỗi đó trở về sau.

  - Selective Repeat (Phát lại có lựa chọn): Máy phát chỉ truyền lại duy nhất khung bị lỗi, máy thu có bộ đệm để lưu các khung nhận đúng nhưng sai thứ tự.

# 5. Công nghệ Ethernet: CSMA/CD và cấu trúc khung

Ethernet là công nghệ LAN phổ biến. Ethernet truyền thống dùng cơ chế CSMA/CD: đa truy nhập cảm nhận sóng mang và phát hiện va chạm.

Trạm muốn gửi phải nghe đường truyền đang rỗi hay bận

Nếu đường truyền rỗi thì gửi; nếu bận thì chờ.

Trong khi gửi vẫn tiếp tục theo dõi va chạm.

Nếu có va chạm, trạm phát tín hiệu jam, dừng gửi, chờ một thời gian ngẫu nhiên rồi gửi lại.

| Trường khung Ethernet | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Preamble + SFD | Đồng bộ và đánh dấu bắt đầu khung. |
| Destination MAC | Địa chỉ MAC đích. |
| Source MAC | Địa chỉ MAC nguồn. |
| Type/Length | Chỉ loại giao thức tầng trên hoặc độ dài dữ liệu. |
| Data + Padding | Dữ liệu lớp trên; có thể đệm để đạt độ dài tối thiểu. |
| FCS | Kiểm tra lỗi khung bằng CRC. |

Cấu trúc khung Ethernet

Lưu ý: trong Ethernet chuyển mạch hiện đại, mỗi cổng switch thường là một miền va chạm riêng và chạy full-duplex, vì vậy CSMA/CD ít còn ý nghĩa thực tế nhưng vẫn là kiến thức nền quan trọng.

# 6. Mạng LAN: khái niệm, kiến trúc và thiết bị

LAN là mạng cục bộ trong phạm vi nhỏ, dùng để chia sẻ dữ liệu, máy in, tài nguyên và kết nối Internet trong tổ chức. LAN được phân biệt bởi phạm vi, công nghệ truyền dẫn và cấu trúc liên kết.

| Kiến trúc LAN | Đặc điểm | Nhận xét |
| --- | --- | --- |
| Bus | Các trạm dùng chung một đường cáp chính. | Dễ va chạm, khó mở rộng lớn. |
| Ring | Dữ liệu đi theo vòng qua từng trạm. | Có cơ chế kiểm soát truy nhập theo lượt/token. |
| Star | Các trạm nối về thiết bị trung tâm như switch. | Phổ biến nhất hiện nay. |
| Tree/Hierarchical | Nhiều switch nối theo tầng. | Phù hợp mạng doanh nghiệp/trường học. |

Các kiến trúc mạng

| Thiết bị | Lớp OSI | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| NIC/Card mạng | 1-2 | Kết nối máy tính vào mạng, có địa chỉ MAC. |
| Repeater/Hub | 1 | Khuếch đại/tái tạo tín hiệu; hub phát ra mọi cổng. |
| Bridge/Switch | 2 | Chuyển tiếp frame dựa trên MAC, chia nhỏ miền va chạm. |
| Router | 3 | Chuyển gói giữa các mạng dựa trên địa chỉ IP và bảng định tuyến. |
| Gateway | Nhiều lớp | Kết nối các hệ thống/giao thức khác nhau. |

Các thiết bị mạng cơ bản

# 7. Công nghệ WLAN

WLAN là mạng LAN không dây, thường dựa trên chuẩn IEEE 802.11. Thiết bị chính gồm trạm không dây (STA), điểm truy nhập (AP), hệ thống phân phối (DS) và các vùng dịch vụ.

| Mô hình WLAN | Đặc điểm | Ứng dụng |
| --- | --- | --- |
| Ad-hoc/IBSS | Các trạm kết nối trực tiếp, không cần AP. | Kết nối tạm thời, phạm vi nhỏ. |
| Infrastructure/BSS | Các trạm kết nối qua một AP. | Wi-Fi gia đình, lớp học, văn phòng. |
| ESS | Nhiều BSS kết nối với nhau qua hệ thống phân phối. | Wi-Fi trong tòa nhà/khuôn viên. |

Các mô hình WLAN

| Ưu điểm WLAN | Nhược điểm WLAN |
| --- | --- |
| Linh hoạt, dễ triển khai, giảm dây cáp, hỗ trợ di động. | Dễ bị nhiễu, bảo mật cần chú ý, tốc độ thực tế phụ thuộc môi trường. |
| Mở rộng nhanh cho phòng học, văn phòng, khu vực khó kéo dây. | Phạm vi phủ sóng giới hạn, chất lượng phụ thuộc vật cản/khoảng cách. |

WLAN dùng cơ chế CSMA/CA thay cho CSMA/CD vì trạm không dây khó phát hiện va chạm trong lúc truyền. Cơ chế ACK, backoff, RTS/CTS giúp giảm va chạm và xử lý nút ẩn.

# 8. Chuyển mạch gói: datagram và kênh ảo

Nguyên tắc cơ bản: Chuyển mạch gói chia bản tin thành nhiều gói nhỏ, mỗi gói được lưu tạm tại nút trung gian rồi chuyển tiếp đến nút kế tiếp. Đây là nguyên lý nền tảng của nhiều mạng dữ liệu hiện đại.

| Tiêu chí | Datagram | Kênh ảo |
| --- | --- | --- |
| Thiết lập đường | Không cần thiết lập trước. | Cần thiết lập kênh ảo trước khi truyền. |
| Định tuyến | Mỗi gói có thể đi theo đường khác nhau. | Các gói cùng luồng thường đi theo cùng kênh ảo. |
| Thông tin trong gói | Mang đầy đủ địa chỉ đích. | Mang số hiệu kênh ảo/nhãn. |
| Khi lỗi một nút | Có thể định tuyến lại từng gói linh hoạt. | Kênh ảo có thể bị ảnh hưởng, cần thiết lập lại. |
| Ứng dụng | IP Internet. | ATM, Frame Relay, MPLS theo ý tưởng nhãn/LSP. |

Datagram phù hợp môi trường linh hoạt, không đảm bảo tuyệt đối thứ tự gói. Kênh ảo phù hợp khi cần quản lý luồng, chất lượng dịch vụ hoặc chuyển tiếp nhanh theo nhãn/kênh.

# 9. Định tuyến: khái niệm, phân loại và cấu trúc chức năng router

Định tuyến là quá trình chọn đường đi cho gói tin từ mạng nguồn tới mạng đích. Router dùng địa chỉ mạng đích và bảng định tuyến để quyết định cổng ra/next-hop.

| Cách phân loại | Các kiểu chính | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Theo cấu hình | Định tuyến tĩnh, định tuyến động. | Tĩnh do quản trị viên cấu hình; động tự cập nhật bằng giao thức. |
| Theo số đường | Đơn đường, đa đường. | Một đường tốt nhất hoặc nhiều đường cân bằng/tăng dự phòng. |
| Theo tổ chức mạng | Phẳng, phân cấp. | Phân cấp giúp mạng lớn dễ quản lý hơn. |
| Theo phạm vi | Trong AS và ngoài AS. | IGP như RIP/OSPF; EGP như BGP. |
| Theo thuật toán | Vector khoảng cách, trạng thái liên kết, lai. | Cách router học và tính toán đường đi khác nhau. |

| Thành phần router | Chức năng |
| --- | --- |
| Giao diện mạng | Nhận/gửi gói trên các mạng khác nhau. |
| Bảng định tuyến/RIB | Lưu các tuyến học được từ kết nối trực tiếp, tĩnh hoặc giao thức động. |
| Bảng chuyển tiếp/FIB | Dùng để chuyển gói nhanh ở mặt phẳng dữ liệu. |
| CPU và hệ điều hành | Xử lý giao thức định tuyến, quản lý cấu hình. |
| Bộ nhớ | RAM, ROM, Flash, NVRAM lưu hệ điều hành, cấu hình và bảng hoạt động. |

# 10. Vector khoảng cách và trạng thái liên kết

Hai nhóm thuật toán định tuyến động quan trọng là vector khoảng cách và trạng thái liên kết. Cần nắm nguyên lý hoạt động, ưu nhược điểm và ví dụ giao thức.

| Vecto khoảng cách | Trạng thái liên kết |
| --- | --- |
| Gửi định kì các bản sao của bảng định gtuyeens từ một số bộ định tuyến tới các bộ định tuyến hàng xóm (các nôk định tuyến nối trực tiếp) | Tràn ngập (flood) thông tin định tuyến (dưới dạng các quảng cáo trạng thái liên kết – LSA) tới tất cả các nút trong liên mạng. |

Nguyên tắc

| Tiêu chí | Vector khoảng cách | Trạng thái liên kết |
| --- | --- | --- |
| Thông tin trao đổi | Gửi bảng định tuyến cho láng giềng. | Gửi thông tin trạng thái liên kết/LSA để mọi router có bản đồ topo. |
| Cách tính đường | Dựa vào khoảng cách và hướng đi đến đích; ví dụ Bellman-Ford. | Dựa trên cơ sở dữ liệu topo và thuật toán SPF/Dijkstra. |
| Tốc độ hội tụ | Chậm hơn, dễ vòng lặp hơn. | Nhanh hơn, ít vòng lặp hơn. |
| Tài nguyên cần dùng | Ít CPU/bộ nhớ hơn. | Cần nhiều CPU/bộ nhớ hơn. |
| Vấn đề thường gặp | Count-to-infinity, vòng lặp định tuyến. | Đồng bộ cơ sở dữ liệu, thiết kế vùng/area. |
| Ví dụ | RIP. | OSPF. |

Các kỹ thuật giảm lỗi của vector khoảng cách gồm giới hạn metric tối đa, split horizon, route poisoning, hold-down timer. Trạng thái liên kết cần quá trình phát hiện láng giềng, flood LSA, xây dựng LSDB và chạy SPF.

# 11. Các kiểu địa chỉ trong Internet; IPv4 và IPv6

Khi truyền thông trên Internet có nhiều kiểu địa chỉ ở các lớp khác nhau. Không nên nhầm địa chỉ MAC, địa chỉ IP và địa chỉ cổng.

| Kiểu địa chỉ | Lớp/Phạm vi | Tác dụng | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Địa chỉ MAC | Liên kết dữ liệu, trong cùng LAN. | Định danh card mạng để chuyển frame nội bộ. | 00-1A-2B-3C-4D-5E. |
| Địa chỉ IP | Lớp mạng, liên mạng. | Định danh mạng/host để định tuyến gói. | 192.168.1.10, 2001:db8::1. |
| Địa chỉ cổng | Lớp giao vận. | Định danh tiến trình/dịch vụ trên host. | TCP 80, UDP 53. |
| Tên miền | Lớp ứng dụng. | Tên dễ nhớ ánh xạ sang IP qua DNS. | ptit.edu.vn. |

Phân biệt các kiểu địa chỉ trong liên mạng (Internet)

| Nội dung | IPv4 | IPv6 |
| --- | --- | --- |
| Độ dài | 32 bit. | 128 bit. |
| Cách viết | Thập phân dấu chấm. | Hexa, phân tách bằng dấu hai chấm. |
| Không gian địa chỉ | Hạn chế hơn, cần NAT nhiều. | Rất lớn. |
| Broadcast | Có broadcast. | Không dùng broadcast, thay bằng multicast/anycast. |
| Cấu trúc | Phần mạng + phần host; phân lớp hoặc CIDR. | Prefix mạng + Interface ID; hỗ trợ global, link-local, multicast, anycast. |

| Lớp IPv4 | Bit đầu | Dải địa chỉ đầu tiên | Mặt nạ mặc định | Ghi nhớ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 1-126 | /8 | Mạng rất lớn. |
| B | 10 | 128-191 | /16 | Mạng vừa. |
| C | 110 | 192-223 | /24 | Mạng nhỏ. |
| D | 1110 | 224-239 | Không dùng subnet mask host thường | Multicast. |
| E | 1111 | 240-255 | Dự phòng/nghiên cứu | Không dùng phổ thông. |

# 12. Giao thức IP

Chức năng cơ bản: IP là giao thức lớp mạng cung cấp dịch vụ phi kết nối, không đảm bảo tuyệt đối, chuyển gói dựa trên địa chỉ IP. IP không tự đảm bảo tin cậy; các chức năng tin cậy nếu cần thường do lớp giao vận như TCP đảm nhiệm.

| Trường tiêu đề IPv4 | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Version, IHL | Phiên bản IP và độ dài tiêu đề. |
| DS/TOS | Thông tin dịch vụ/ưu tiên. |
| Total Length | Tổng độ dài datagram. |
| Identification, Flags, Fragment Offset | Phục vụ phân mảnh và lắp ráp lại gói. |
| TTL | Giới hạn số bước nhảy để tránh gói tồn tại vô hạn. |
| Protocol | Chỉ giao thức lớp trên: TCP, UDP, ICMP... |
| Header Checksum | Kiểm tra lỗi phần tiêu đề. |
| Source IP, Destination IP | Địa chỉ nguồn và đích. |
| Options | Tùy chọn, có thể không xuất hiện. |

- Địa chỉ IP:

  - Phân lớp (Classful): Cấu trức cố định, chia IP thành 5 lớp (A,B,C dùng thông thường; D,E cho mực đích đặc biệt.

  - Không phân lớp (CIDR): Cấu trúc linh hoạt, không gò bó theo lớp cứng nhắc mà dùng mặt nạ mạng (prefix) để chỉ định độ dài phần mạng, giúp tối ưu kho số IP.

## 12.1 Chia mạng con và CIDR

CIDR dùng ký hiệu /n để chỉ số bit mạng. Khi chia mạng con, ta mượn một số bit ở phần host làm bit subnet. Công thức cơ bản: số subnet = 2^s; số host dùng được mỗi subnet = 2^h - 2, với h là số bit host còn lại.

Bước 1: Xác định địa chỉ mạng ban đầu và prefix.

Bước 2: Xác định số subnet hoặc số host cần dùng.

Bước 3: Chọn prefix mới sao cho đủ subnet/host.

Bước 4: Tính bước nhảy block size = 256 - giá trị octet mask ở octet thay đổi.

Bước 5: Liệt kê network address, dải host dùng được và broadcast.

## 12.2 Phân mảnh theo MTU

MTU là kích thước gói tối đa mà một mạng có thể truyền. Nếu IP datagram lớn hơn MTU của đường đi, router có thể phân mảnh gói IPv4. Các mảnh dùng Identification giống nhau; Fragment Offset chỉ vị trí mảnh trong gói gốc; cờ MF cho biết còn mảnh tiếp theo hay không. Kích thước dữ liệu mỗi mảnh thường phải là bội số của 8 byte, trừ mảnh cuối.

# 13. ICMP, ARP, RARP

| Giao thức | Chức năng | Đặc điểm/hoạt động | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| ICMP | Báo lỗi và thông báo điều khiển cho IP. | Không thay thế TCP/UDP; thường dùng để báo unreachable, time exceeded, echo request/reply. | ping dùng Echo Request/Reply; traceroute dựa vào TTL và ICMP Time Exceeded. |
| ARP | Tìm MAC ứng với IPv4 trong cùng mạng LAN. | Host gửi ARP Request dạng broadcast; máy có IP cần tìm trả lời ARP Reply chứa MAC. | Máy A muốn gửi tới gateway 192.168.1.1 thì hỏi MAC của gateway. |
| RARP | Tìm địa chỉ IP khi đã biết MAC. | Dùng cho trạm không đĩa ở mô hình cũ; hiện nay ít dùng, thay bằng BOOTP/DHCP. | Thiết bị khởi động hỏi máy chủ địa chỉ IP của mình. |

Lưu ý: ARP chỉ giải quyết địa chỉ trong phạm vi mạng cục bộ. Nếu đích ở mạng khác, máy gửi sẽ ARP địa chỉ MAC của default gateway, không ARP trực tiếp MAC của máy ở xa.

# 14. Giao thức RIP

RIP là giao thức định tuyến nội vùng thuộc nhóm vector khoảng cách. Metric của RIP là số bước nhảy. Tuyến có hop count nhỏ hơn được chọn; hop count tối đa là 15, giá trị 16 được coi là không tới được.

- Nguyên tắc hoạt động:

  - Mỗi router lưu 1 bảng định tuyến gồm: mạng đích, số hop, next-hop

  - Router định kì gửi toàn bộ bảng định tuyến cho các router láng giềng.

  - Router nhận sẽ so sánh và cập nhật tuyến tốt hơn (hop nhỏ hơn)

  - Nếu tuyến lỗi, metric tăng dần đến vô cực (16)

  - RIP sử dụng thuật toán Bellman-ford để tìm đường ngắn nhất

- Ưu điểm: cấu hình đơn giản dễ triển khai, tốn ít tài nguyên, phù hợp với mạng nhỏ, tự động cập nhật định tuyến khi có thay đổi mạng

- Nhược điểm: hội tụ chậm khi mạng thay đổi, dễ xảy ra vòng lặp định tuyến, giới hạn tối đa 15 hop nên không dùng được cho mạng lớn, không tối ưu theo băng thông hay tốc độ đường truyền, gửi toàn bộ bảng định tuyến định kỳ gây tốn băng thông.

- Khả năng ứng dụng:

  - Thích hợp: mạng nhỏ, ít router, hệ thống cần cấu hình đơn giản, môi trường học tập, mô phỏng mạng

  - Không phù hợp: mạng doanh nghiệp lớn, hệ thống yêu cầu hội tụ nhanh và hiệu năng cao

# 15. Giao thức OSPF

OSPF là giao thức định tuyến nội vùng thuộc nhóm trạng thái liên kết. Router OSPF phát hiện láng giềng bằng gói Hello, trao đổi LSA để xây dựng cơ sở dữ liệu trạng thái liên kết, sau đó chạy thuật toán SPF/Dijkstra để chọn đường tốt nhất.

| Nội dung | Ghi nhớ về OSPF |
| --- | --- |
| Kiểu mạng | Point-to-point, broadcast multi-access, NBMA, point-to-multipoint. Trên mạng đa truy nhập thường có DR/BDR. |
| Gói tin chính | Hello, Database Description, Link State Request, Link State Update, Link State Acknowledgment. |
| Metric | Cost, thường liên quan đến băng thông liên kết. |
| Nguyên tắc | Tất cả router trong cùng area cần có LSDB thống nhất; mỗi router tự tính cây đường đi ngắn nhất. |
| Ưu điểm | Hội tụ nhanh, hỗ trợ VLSM/CIDR, phân cấp theo area, phù hợp mạng lớn hơn RIP. |
| Nhược điểm | Cấu hình và xử lý phức tạp hơn, cần nhiều tài nguyên hơn RIP. |
| Ứng dụng | Mạng doanh nghiệp, campus, hệ thống nội bộ có nhiều router. |

DR/BDR được bầu trên mạng đa truy nhập để giảm số quan hệ gần kề và giảm lượng LSA phải trao đổi. Các router khác gửi cập nhật cho DR/BDR, sau đó DR phân phối lại cho các router trong mạng.

# 16. Giao thức BGP

BGP là giao thức định tuyến giữa các hệ tự trị, thuộc nhóm path-vector. BGP không chỉ chọn đường theo metric kỹ thuật đơn giản mà còn theo chính sách định tuyến giữa các tổ chức/ISP.

| Khái niệm | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| AS - Autonomous System | Một hệ thống mạng dưới cùng một chính sách quản trị, có số hiệu AS riêng. |
| eBGP | BGP giữa các router thuộc hai AS khác nhau. |
| iBGP | BGP giữa các router trong cùng một AS để phân phối thông tin BGP nội bộ. |
| AS-PATH | Danh sách AS mà tuyến đi qua; giúp chọn đường và chống vòng lặp. |
| Thông điệp BGP | OPEN, UPDATE, KEEPALIVE, NOTIFICATION. |

| Loại hệ tự trị | Đặc điểm |
| --- | --- |
| AS đơn kết nối | Chỉ kết nối tới một AS khác/ISP; không cần chính sách định tuyến phức tạp. |
| AS đa kết nối không chuyển tiếp | Kết nối nhiều ISP nhưng không cho lưu lượng của ISP này đi qua để sang ISP khác. |
| AS đa kết nối chuyển tiếp | Có thể chuyển tiếp lưu lượng giữa các AS khác; thường là ISP/backbone. |

BGP phù hợp cho Internet liên miền, ISP, doanh nghiệp kết nối đa ISP hoặc cần chính sách chọn tuyến. Không nên dùng BGP cho mạng nhỏ chỉ có một đường ra Internet nếu không có yêu cầu chính sách đặc biệt.

# 17. Giao thức TCP/UDP

TCP và UDP đều ở lớp giao vận, dùng số cổng để phân biệt tiến trình ứng dụng. Khác biệt chính: TCP hướng kết nối và tin cậy; UDP phi kết nối, nhẹ và nhanh hơn.

| Tiêu chí | TCP | UDP |
| --- | --- | --- |
| Kiểu dịch vụ | Hướng kết nối. | Phi kết nối. |
| Độ tin cậy | Có ACK, đánh số thứ tự, truyền lại khi lỗi/mất gói. | Không đảm bảo tin cậy ở giao thức. |
| Điều khiển luồng | Có cửa sổ trượt. | Không có. |
| Điều khiển tắc nghẽn | Có. | Không có sẵn. |
| Độ trễ/overhead | Lớn hơn. | Nhỏ hơn. |
| Ứng dụng | Web, email, truyền file. | DNS, VoIP, streaming, game thời gian thực. |

| Tiêu đề TCP | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Source/Destination Port | Cổng nguồn và cổng đích. |
| Sequence Number | Đánh số byte dữ liệu để sắp xếp và phát hiện mất dữ liệu. |
| Acknowledgment Number | Xác nhận byte kế tiếp mong muốn nhận. |
| Header Length, Flags | Độ dài tiêu đề và cờ điều khiển như SYN, ACK, FIN, RST. |
| Window Size | Điều khiển luồng bằng cửa sổ nhận. |
| Checksum, Urgent Pointer, Options | Kiểm tra lỗi, dữ liệu khẩn, tùy chọn như MSS. |

| Tiêu đề UDP | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Source Port | Cổng nguồn. |
| Destination Port | Cổng đích. |
| Length | Độ dài UDP datagram. |
| Checksum | Kiểm tra lỗi. |

## Thiết lập và giải phóng kết nối TCP

Bắt tay ba bước: Client gửi SYN → Server gửi SYN+ACK → Client gửi ACK. Sau đó hai bên truyền dữ liệu.

Giải phóng kết nối bốn bước: bên chủ động đóng gửi FIN → bên kia ACK → bên kia gửi FIN → bên chủ động ACK.

Điều khiển luồng TCP dùng cửa sổ trượt: bên nhận quảng bá kích thước cửa sổ còn trống để bên gửi không truyền quá nhanh.

# 18. Cấu trúc và chế độ vận hành bộ định tuyến

Router là thiết bị lớp mạng, nhận gói từ một giao diện, tra bảng định tuyến và chuyển gói ra giao diện phù hợp. Router đồng thời có mặt phẳng điều khiển và mặt phẳng chuyển tiếp.

| Thành phần | Vai trò |
| --- | --- |
| CPU | Xử lý lệnh, giao thức định tuyến, điều khiển hệ thống. |
| RAM | Lưu bảng định tuyến, bảng ARP, cấu hình đang chạy, dữ liệu tạm. |
| ROM | Chứa chương trình khởi động cơ bản/POST/bootstrap. |
| Flash | Lưu hệ điều hành IOS/firmware. |
| NVRAM | Lưu cấu hình khởi động. |
| Interfaces | Cổng kết nối mạng LAN/WAN. |

| Chế độ CLI thường gặp | Dấu nhắc | Tác dụng |
| --- | --- | --- |
| User EXEC | Router> | Xem thông tin cơ bản, ít quyền. |
| Privileged EXEC | Router# | Xem cấu hình, kiểm tra, sao lưu, debug. |
| Global configuration | Router(config)# | Cấu hình chung toàn router. |
| Interface configuration | Router(config-if)# | Cấu hình IP, trạng thái, mô tả cho cổng. |
| Router configuration | Router(config-router)# | Cấu hình giao thức định tuyến như RIP/OSPF/BGP. |
| Line configuration | Router(config-line)# | Cấu hình console, VTY, mật khẩu truy nhập. |

# 19. Công nghệ MPLS: đặc điểm và ứng dụng

MPLS - Multi Protocol Label Switching - là công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức. Thay vì mỗi nút phải tra cứu IP đầy đủ, gói được gắn nhãn và chuyển tiếp theo nhãn trong miền MPLS.

| Khái niệm MPLS | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Label | Nhãn ngắn dùng để chuyển tiếp gói trong miền MPLS. |
| FEC | Nhóm chuyển tiếp tương đương; các gói được xử lý giống nhau. |
| LER | Router biên MPLS, thêm/bỏ nhãn khi gói vào/ra miền MPLS. |
| LSR | Router chuyển mạch nhãn trong miền MPLS, hoán đổi nhãn. |
| LSP | Đường chuyển mạch nhãn từ ingress đến egress. |
| LFIB | Bảng chuyển tiếp nhãn. |

Đặc điểm: kết hợp ưu điểm định tuyến lớp 3 với chuyển tiếp nhanh theo nhãn; hỗ trợ nhiều giao thức lớp mạng.

MPLS tách mặt phẳng điều khiển và mặt phẳng chuyển tiếp: giao thức định tuyến/phân phối nhãn xây dựng đường, còn dữ liệu chuyển theo nhãn.

Ứng dụng: MPLS VPN, kỹ thuật lưu lượng, QoS, mạng lõi nhà cung cấp dịch vụ, kết nối nhiều chi nhánh doanh nghiệp.

# 20. Bài tập: Subnetting, VLSM, gán IP và bảng định tuyến

## 20.1 Quy trình chia mạng con subnetting

Bài subnetting thường yêu cầu chia một mạng lớn thành nhiều mạng con bằng nhau. Cần xác định prefix mới, bước nhảy, network, host đầu/cuối và broadcast.

| Công thức | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Số subnet = 2^s | s là số bit mượn từ phần host. |
| Số host dùng được = 2^h - 2 | h là số bit host còn lại; trừ địa chỉ network và broadcast. |
| Block size = 256 - octet mask | Dùng để nhảy network ở octet đang chia. |
| Prefix /n | n là số bit mạng; subnet mask tương ứng có n bit 1. |

Ví dụ: Chia 192.168.1.0/24 thành ít nhất 6 subnet. Cần 2^s >= 6 nên s = 3. Prefix mới là /27, còn 5 bit host, mỗi subnet có 2^5 - 2 = 30 host dùng được. Mask /27 = 255.255.255.224, block size = 32.

| Subnet | Network | Host dùng được | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.1.0/27 | 192.168.1.1 - 192.168.1.30 | 192.168.1.31 |
| 2 | 192.168.1.32/27 | 192.168.1.33 - 192.168.1.62 | 192.168.1.63 |
| 3 | 192.168.1.64/27 | 192.168.1.65 - 192.168.1.94 | 192.168.1.95 |
| 4 | 192.168.1.96/27 | 192.168.1.97 - 192.168.1.126 | 192.168.1.127 |
| 5 | 192.168.1.128/27 | 192.168.1.129 - 192.168.1.158 | 192.168.1.159 |
| 6 | 192.168.1.160/27 | 192.168.1.161 - 192.168.1.190 | 192.168.1.191 |

## 20.2 Quy trình VLSM

VLSM chia mạng với độ dài prefix khác nhau. Nguyên tắc quan trọng nhất: sắp xếp các mạng cần nhiều host nhất trước, cấp dải lớn trước, sau đó cấp dải nhỏ hơn để tránh lãng phí.

Liệt kê từng LAN/WAN và số host cần dùng.

Sắp xếp giảm dần theo số host.

Chọn prefix nhỏ nhất nhưng đủ host cho từng mạng.

Cấp địa chỉ liên tiếp từ đầu dải mạng lớn.

Kiểm tra không trùng network/broadcast và còn đủ dải cho các mạng sau.

Ví dụ: Cho 192.168.10.0/24, cần LAN A 50 host, LAN B 25 host, LAN C 12 host, WAN R1-R2 2 host.

| Mạng cần cấp | Host cần | Prefix chọn | Dải cấp | Host dùng được |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN A | 50 | /26 | 192.168.10.0/26 | 192.168.10.1 - 192.168.10.62 |
| LAN B | 25 | /27 | 192.168.10.64/27 | 192.168.10.65 - 192.168.10.94 |
| LAN C | 12 | /28 | 192.168.10.96/28 | 192.168.10.97 - 192.168.10.110 |
| WAN R1-R2 | 2 | /30 | 192.168.10.112/30 | 192.168.10.113 - 192.168.10.114 |

Gateway thường lấy địa chỉ host đầu hoặc host cuối của mỗi LAN. Ví dụ LAN A có thể đặt gateway 192.168.10.1/26, các máy trạm dùng địa chỉ còn lại trong dải.

## 20.3 Gán địa chỉ IP cho topo

Khi đề cho topo, làm theo thứ tự: xác định từng LAN/WAN là một mạng riêng; cấp dải IP cho từng mạng; gán IP cho cổng router; gán default gateway cho PC; kiểm tra subnet mask đúng.

| Liên kết/Mạng | Dải IP | Gán IP đề xuất |
| --- | --- | --- |
| LAN R1 | 192.168.1.0/24 | R1 G0/0: 192.168.1.1; PC1: 192.168.1.10; GW: 192.168.1.1 |
| R1-R2 | 10.0.12.0/30 | R1 S0/0/0: 10.0.12.1; R2 S0/0/0: 10.0.12.2 |
| LAN R2 | 192.168.2.0/24 | R2 G0/0: 192.168.2.1; PC2: 192.168.2.10; GW: 192.168.2.1 |
| R2-R3 | 10.0.23.0/30 | R2 S0/0/1: 10.0.23.1; R3 S0/0/0: 10.0.23.2 |
| LAN R3 | 192.168.3.0/24 | R3 G0/0: 192.168.3.1; PC3: 192.168.3.10; GW: 192.168.3.1 |

## 20.4 Thiết lập bảng định tuyến cho topo cụ thể

Router tự biết các mạng kết nối trực tiếp. Với mạng ở xa, phải có tuyến tĩnh hoặc học qua giao thức định tuyến động. Với topo R1-R2-R3 ở trên, bảng tuyến tĩnh tối thiểu như sau:

| Router | Mạng đích ở xa | Next-hop | Lệnh Cisco mẫu |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 192.168.2.0/24 | 10.0.12.2 | ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.12.2 |
| R1 | 192.168.3.0/24 | 10.0.12.2 | ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.12.2 |
| R2 | 192.168.1.0/24 | 10.0.12.1 | ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.12.1 |
| R2 | 192.168.3.0/24 | 10.0.23.2 | ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.23.2 |
| R3 | 192.168.1.0/24 | 10.0.23.1 | ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.23.1 |
| R3 | 192.168.2.0/24 | 10.0.23.1 | ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.23.1 |

Cách kiểm tra: ping từ PC1 sang PC2/PC3; dùng show ip route để xem bảng định tuyến; dùng traceroute để xem đường đi qua router nào.

# Bảng tổng hợp ôn nhanh

| Cặp kiến thức | Điểm khác biệt cần nhớ |
| --- | --- |
| OSI - TCP/IP | OSI 7 lớp thiên về mô hình tham chiếu; TCP/IP 4 lớp gắn với Internet thực tế. |
| MAC - IP - Port | MAC dùng trong LAN; IP dùng định tuyến liên mạng; Port phân biệt ứng dụng. |
| CSMA/CD - CSMA/CA | CD phát hiện va chạm trong Ethernet cũ; CA tránh va chạm trong WLAN. |
| Datagram - Kênh ảo | Datagram không thiết lập trước; kênh ảo thiết lập đường/nhãn trước. |
| RIP - OSPF - BGP | RIP distance-vector nội vùng nhỏ; OSPF link-state nội vùng lớn; BGP path-vector liên AS. |
| TCP - UDP | TCP tin cậy, có kết nối; UDP nhẹ, không đảm bảo tin cậy ở giao thức. |
| Subnetting - VLSM | Subnetting thường chia đều; VLSM chia kích thước khác nhau theo nhu cầu host. |

# Tài liệu tham khảo dùng để tổng hợp

PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban, Kỹ thuật mạng truyền thông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2021.

File 2026 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KTMTT.pdf do người học cung cấp.